Консультация для родителей на тему

«Что такое кохлеарный имплант?»

Подготовила: Воспитатель группы № 8, Кыргыс О.Б

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ -это высокотехнологичный медико-технико-педагогический метод реабилитации детей и взрослых с высокой степенью потери слуха. Кохлеарная имплантация включает пять элементов, которые взаимосвязаны друг с другом:

•	техническое средство – сам аппарат (КОХЛЕАРНЫЙ ИМПЛАНТ и РЕЧЕВОЙ ПРОЦЕССОР);

•	отбор кандидатов на кохлеарную имплантацию;

•	медицинскую помощь – операцию по установке импланта:

•	сурдоаудиологический сервис – первое включение и настройки речевого процессора (в первый год 3-4 раза, в последующие годы 1-2 раза в год);

•	психолого-педагогическая реабилитация.

КОХЛЕАРНЫЙ ИМПЛАНТ -это электронное устройство, предназначенное для помощи людям с тяжелой и глубокой тугоухостью, когда слуховые аппараты не помогают.

ИМПЛАНТ СОСТОИТ из двух основных частей:

- внутренней вживляемой электроники (непосредственно имплант, хирургическим путем помещается под кожу головы и в улитку);

- наружной части - речевого процессора. Речевой процессор обычно носится за ухом, как на рисунке.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ИМПЛАНТА

1.	Звуки попадают в микрофон и преобразуются в электрические сигналы.

2.	Этот сигнал попадает в речевой процессор, где он "кодируется" (превращается в пакет электрических импульсов).

3.	Эти импульсы пересылаются в катушку передатчика и посредством радиоволн через неповрежденную кожу передаются в имплант

4.	Имплант посылает пакеты электрических импульсов в электроды в улитке.

5.	Слуховой нерв собирает эти слабые электрические сигналы и передает их в мозг.

6.	Головной мозг распознает эти сигналы как звуки.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ КИ.

1. Двусторонняя глубокая сенсоневральная тугоухость IV степени и глухота (средний порог слухового восприятия на частотах 0,5, 1 и 2 кГц более 95 дБ);

2. Пороги слухового восприятия в свободном звуковом поле при использовании оптимально подобранных слуховых аппаратов, превышающие 55 дБ на частотах 2-4 кГц;

3. Отсутствие выраженного улучшения слухового восприятия речи от применения оптимально подобранных слуховых аппаратов при высокой степени двусторонней сенсоневральной тугоухости по крайней мере, после пользования аппаратами в течение 3-6 мес. (у детей, перенесших менингит, этот промежуток может быть сокращен);

4. Отсутствие когнитивных проблем;

5. Отсутствие психологических проблем;

6.Отсутствие серьезных сопутствующих соматических заболеваний;

7.	Наличие серьезной поддержки со стороны родителей и их готовность к длительному послеоперационному реабилитационному периоду занятий имплантированного пациента с аудиологами и сурдопедагогами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.

•	Полная или частичная, но значительная облитерация улитки.

•	Ретрокохлеарная патология.

•	Отрицательные результаты электро-физиологического тестирования.

•	Сопутствующие соматические и психические заболевания, препятствующие проведению хирургической операции под общей анестезией и последующей слухоречевой реабилитации.

•	Отсутствие мотивации к послеоперационной слухоречевой реабилитации и отсутствие поддержки со стороны местных специалистов и членов семьи.

КАК СЛЫШНО ЗВУКИ В КОХЛЕАРНОМ ИМПЛАНТЕ?

Кохлеарная имплантация не восстанавливает слух полностью. Поскольку число стимулируемых электродом импланта точек слухового нерва неизмеримо меньше числа волосковых клеток в нормально функционирующей улитке, человек с имплантом слышит сначала не те звуки, к которым мы привыкли. Воспринимаемые через имплант и речевой процессор звуки немного отличаются от звучания речи и окружающих звуков через слуховой аппарат, или при восприятии нормально слышащего уха. Сразу после включения речевого

процессора пациентам бывает трудно понять, что за сигналы сейчас звучат.

Требуется время для того, чтобы научиться слышать и различать речь и окружающие звуки при использовании системы кохлеарной имплантации. Требуется длительный период реабилитации и занятий по специальной программе, чтобы восстановить способность человека понимать обращенную к нему речь или научить ребенка говорить. Вместе с тем, сразу же после включения импланта человек получает возможность слышать звуки окружающего мира, что делает его жизнь более безопасной, а у ребенка вызывает интерес и становится стимулом к развитию.

КАК МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ ДО ОПЕРАЦИИ?

Цель занятий до кохлеарной имплантации – максимальное слухоречевое развитие ребенка и подготовка к активным реабилитационным мероприятиям.

Успешность таких занятий зависит от ряда условий:

• от адекватности слухопротезирования (подбор слуховых аппаратов и их настройка);

• от организации педагогических условий (активные занятия в интегрированной среде по слухоречевому и общему развитию ребенка).

НАПРАВЛЕНИЯ ДООПЕРАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

1. Выработка и поддержание условной двигательной реакции на звук.

2. Различение отдельных характеристик сигналов.

3.	Развитие целенаправленности в подражательных действиях.

Основные направления учебно-воспитательного процесса:

•	развитие речи, пополнение словарного запаса;

•	развитие слухового восприятия;

•	ознакомление с окружающим миром;

•	формирование элементарных математических способностей;

•	физическая подготовка;

•	музыкальная стимуляция;

•	художественно-эстетическое развитие.

ПОМНИТЕ!

Кохлеарная имплантация  - это не только хирургическая операция, а система мероприятий, в том   числе и послеоперационная слухоречевая реабилитация. Эффективность кохлеарной имплантации  зависит от правильной организации педагогической реабилитации. У детей послеоперационная реабилитация является самым трудоемким и длительным периодом, который длится от 5 и более лет.

КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

Ссылка: http://rscoshi-ykt.ru/wp-content/uploads/2016/04/Buklet-moj-pro-KI.doc